附件1. 参数要求

| 数量：1套 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国别：进口 |  |  |
| ★1.1 |  | 双极等离子发生器：原装进口，与医院现有奥林巴斯宫腔电切镜主机和器械为同一品牌，并与现用器械配套 |
| 1.2 |  | 涵盖单极和双极所有应用模式，可进行开放式、腹腔镜下和内镜手术 |
| 1.3 |  | 当用于内镜手术领域时，主机能自动识别生理盐水电切系统的各种手术器械 |
| 1.4 |  | 可根据不同组织的特性调节功率输出、施加最佳的能量水平可控、精确和快速切割 |
| 1.5 |  | 彩色触摸屏，设置方便，快速记忆功能，方便找到常用设置，器械识别：即插即用 |
| 1.6 |  | 新型的生理盐水模式（用于生理盐水中切除），改进激发功能、持续气化 |
| 1.7 |  | 生理盐水检测功能 |
| 1.8 |  | 具备高功率切割支持功能保证切割顺畅无牵拉具备阻抗监测功能，防止组织碳化 |
| ★1.9 |  | 可升级超声刀功能 |
| 2、配置要求 |  |  |
| 2.1 | 主机：（原装进口）1台；脚踏开关：（原装进口）1个；双极高频电缆线：（原装进口）1根； 电源线：1根； |  |
| 2.2 | 配套使用膨宫水泵1台 |  |

备注：以上参数带★的参数为必须满足的参数，有其中一条不满足视为废标处理。

保修期：两年（所有配件、人工等全部免费）