透析床参数

一、规格：约2140×850×500mm

二、材质：

1、床架采用优质碳钢矩形型材焊接而成，采用有全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。床架规格：≥30×70×1.2mm。

2、床头床尾：

*①流线型床头床尾板，采用不锈钢与ABS结合而成

②外部月牙形护罩，用ABS工程塑料一次注塑成型；床头内部框架采用304不锈钢管焊接而成，中部采用高级压缩板做为装饰，颜色可选。

③床头床尾板两侧带有ABS防撞轮，固定轴安装在床头床尾板里面，

④床两侧设计有便于扶握的椭形孔；

⑤床头与床架结合处隐藏于床边内部并设有锁定开关，开关扳手采用ABS高强度工程塑料注塑成型，安装、拆卸简便。

⑥床尾外侧配床头牌。

3、床面

①采用优质冷轧钢板，板材厚≥1.0mm。

②床面焊接钢管加强结构，增大承载力，延长使用寿命。

③床板之间采用厚度≥5mm的连接片连接，连接片之间带有φ10尼龙垫圈，并用螺栓紧固。

4、床腿为≥50×50×1.35mm方管制作。

5、摇把采用ABS工程塑料一次成型，内置钢芯，手指凹痕防滑设计，摇手开关为专业耐磨材料，延长使用寿命。

三、功能配置：

1、手动两摇，背部升降范围≥75°，腿部升降范围≥40°。

2、传动部分：摇把采用隐藏式设计，可折叠。可隐藏于床头下面。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。

*3、背板采用“工”字形省力杠杆双支撑分解转移力学结构，有效转移床板的部分承重至床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命。床面小腿板有调节支架，摇起时有两个体位功能，可根据患者使用情况进行调节。

- 护栏：倾倒式折叠护栏，优质电泳铝合金横梁，表面硬化处理，长度约1475mm。六根不锈钢平面扁管立柱，立柱规格约Φ19×1.2mm，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，折叠轻松。底座采用约30*30*1.35的钢制管材，长度约1380mm。护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。护栏整体高度约440mm。

- 5、床体四角预留输液架插孔，内镶钢制套管，规格约φ19×0.9mm，保证永不断裂。床体两侧各有一个钢制引流挂钩。

6、采用高级静音耐磨脚轮，单独制动。

四、床垫：全海绵，质量要好的硬海绵，厚度约10cm，防水、透气，能够水洗和消毒。