服务需求及技术要求

一、项目概况

1、项目名称：安庆市立医院三十八批医用耗材采购

2、服务地点：安庆市立医院

二、货物及服务要求

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 单价限价 (元) | 2年用量 | 参数要求 | 总限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科专用手术薄膜 | 各规格 | 条 | 6 | 8000 | 参数要求： 结构及组成：本产品由聚乙烯膜、医用压敏胶、防粘隔离纸、铝芯线、PE积液袋组成。 尺寸：基膜长:≥18.5㎝，基膜宽:≥14.1㎝，PE袋长:≥20.0㎝，PE袋宽:≥14.0㎝。 持粘性强、剥离强度：每1cm宽度所需的平均力应不小于1.5N PE袋泄漏性及承载能力：在PE袋中装入约1cm高度的水，垂直悬挂8小时无泄漏现象，如粘贴在基膜上则连接部位不脱落。 阻水性：能承受50om静水压300s的能力 E0残留：≤1.3ug/g 外观：眼科专用手术薄膜基膜的几何形状为矩形或多边形，胶粘剂涂數均匀平整，不得有可见漏胶斑点或皱纹，所附隔离纸能完整地覆盖手术巾的涂胶层，去除时不会使手术薄膜受到破坏，PE袋上烫缝要求平整、无皱纹，烫缝热合必须可靠，不得出现漏烫或热合不牢现象。 | 54000 |
| 2 | 眼科羟基磷灰石生物陶瓷 | 各规格 | 枚 | 1650 | 20 | 参数要求： HAP义眼植入体是以羟基磷酸钙为主要成分的人工活动性义眼台。具有良好的组织相容性，由于义眼台表面的特殊孔径，生物相容性好，使周围组织进入小孔内，从而使义眼台与眼肌溶成一体，可使病人在外观上获得理想效果。 本品系采用高新技术及工艺，结合人体生理解剖特点研制而成，经多年的临床使用，证明用于人体无毒性、无抗原性、无吸收性，未发现感染及眼台移位。 规格：直径16、17、18、19、20、21、22mm。 | 120000 |
| 3 | 功能性宫内节育器 | 各规格 | 个 | 38 | 500 | 参数要求： - 1、支架选用医疗器械用形状记忆合金2、铜粒总表面积120mm23、铜粒、铜管中铜含量应不小于99.99%4、铜粒与合金丝支架结合力＞20N5、在36℃-37℃环境下合金丝支架支撑力在0.25N-0.60N6、本产品为环氧乙烷灭菌，灭菌有效期为三年7、产品表面应光滑、灵活，不应有毛刺8、本产品不带尾丝，杜绝逆行感染的可能性 |  |
| 4 | 新生儿光疗防护眼罩 | 各规格 | 片 | 20 | 4000 | 参数要求： 1、新生儿光疗防护眼罩（I型，加菲猫式、网状套头式） 1.1材质：固定遮光带身采用优质氨纶弹性材料：国际认可安全材料，大多弹性材料含有乳胶，是整个欧洲和美洲禁用的，难以突破CE、FDA认证标准，只有我公司产品采用的氨纶丝材料才符合CE要求（可提供CE证书）。 1.2：眼罩整体外观应干净、整洁，固定遮光带身和遮光垫周边及表面无缺损、无尘斑，边缘整齐，超声波热合应牢固可靠不易脱落。 1.3：产品柔软舒适、吸水、透气、安全、无刺激、不易脱落、不致过敏，使用方便。 1.4：在光疗治疗过程中，眼罩内部遮光垫可有效阻挡波长为425 ～ 475nm的蓝光。固定遮光带身采用超声波热合工艺，可承载0.5kg重物的垂力，热合部位不会脱落。 2、新生儿光疗防护眼罩（V型，粘贴式） 2.1材质: 固定遮光带身主要为硅凝胶材质，具有良好粘贴性和透气性，可直接贴于新生儿眼部，易于去除，无残留。遮光垫由双层黑色复合布制成，是亲和性较好、柔软的无纺布抗菌材料，佩戴时更加服帖防止侧漏光，阻光作用更强，使用时应更符合防护的效果。 2.2：产品柔软舒适、透气、安全无刺激，使用方便。产品整齐干净，边缘裁切平整、不应有折皱、破损和明显渗胶、溢胶等缺陷。硅凝胶贴片和遮光垫粘合应牢固可靠，不易脱落。 2.3：产品应无细胞毒性，无皮肤刺激和致敏反应。产品在光疗治疗过程中，眼罩内部遮光垫可有效阻挡波长为425 ～ 475nm的蓝光。 |  |
| 5 | 医用润滑液 | 10ml/瓶 | 瓶 | 4.2 | 14000 | 参数要求： - 由液体石蜡（多种液体烃混合物）制作的无色、无味、透明液体。相对密度0.83-1.05；PH值6-8；无异性有机物；产品应无菌。 |  |
| 6 | 胃镜润滑液 | 10ml/瓶 | 瓶 | 4.9 | 60000 | 参数要求： - 该产品主要用于胃镜检查，具有润滑导入、祛除肠胃泡沫的作用。产品由二甲基硅油、甘油、盐酸利多因、纯化水组成。产品采用流通蒸气消毒，有效期2年。 |  |

注:

1.以上条款必须满足，否则视为无效投报。

2. 属于集采平台产品，必须满足两票制，并在平台配送，如因集采平台价格降低导致价格低于合同价，供货商应主动将所供产品价格降为平台以下价格。

3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。

4.带实物及检测报告。