附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | x y射线区域检测系统 | 一 基础型剂量仪 13台 1、硬件组成 探测器模块：GM管；液晶显示：触摸屏 2、X、γ剂量率仪控制软件 具备数据采集及显示；可实时上传监测数据至中央服务器 二 核素识别型剂量仪 1台 1、液晶显示:触摸屏；具备核素识别功能： 2、X、γ剂量率仪控制软件 具备数据采集及显示；可实时上传监测数据至中央服务器 三 区域监测系统服务器 1台 1、 可以曲线形式实时显示多个终端设备的监测数据 2、终端布局图显示。 | 国产 |
| 2 | 手持式巡检仪 | 测量射线种类：X，γ射线。 | 国产 |
| 3 | аß表面检测污染仪 | 1、触屏显示操作：具备 2、可实时区分并测量α、β粒子 | 国产 |
| 4 | 全身动态辐射检测系统 | 1、具备131I全身显像功能。 2、自动身高测量装置：有 3、应用软件具有：数据采集系统；数据处理及分析系统；全身131I残留活度显示及存储；远程控制系统；图像追加及同时显示；ROI分析及动态辐射分析曲线；质量控制软件；视频监视及双向音频对讲系统；活度阈值设定及警示提醒功能。 4、需提供中国计量机构出具的测试报告及残留活度软件及图像分析软件的软件著作权 | 国产 |
| 5 | 碘131自动分装系统 | 1、适用核素：碘131； 2、分装目标：口服杯； 3、分装控制：全线自动化 4、高清语音视频监控对讲，具有拍照功能； 5、报警设置 6、品牌电脑及打印机 | 国产 |
| 6 | 活度计 | 1电离室类型：薄壁深井型 2、自动量程 3、格式：直读 Bq/Ci，单位显示可选 | 国产 |
| 7 | 单联碘131通风橱 | 1.具备标准防护设计 2.外表面配有触摸屏图形控制面板 3.具备独立的风机单元 4、符合ICRP辐射环境安全的铅屏蔽：正面及下侧屏蔽：40mm Pb；侧开门屏蔽：40mmpb；其他面屏蔽：30mm Pb；手孔门屏蔽：40 mm Pb； 5、铅玻璃视窗与主体防护当量相当 6、具有活度计屏蔽腔室： | 国产 |
| 8 | 放射性废物存放箱 | 1.材质：铅、不锈钢 2.屏蔽：20 mm Pb 3.外尺寸： 260φ*500mm(H) | 国产 |
| 9 | 铅衣铅帽铅围脖等 | 1. 铅当量：≥0.5mmpb 2. 材质：进口射线防护材料 3. 功能：X射线防护及其它射线防护 4. 铅围脖规格/型号：大领型 5. 铅眼镜材质：高铅玻璃 6. 铅手套规格型号：分指型；尺码:均码 7. 移动式铅衣架：2个 | 国产 |