附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置（功能）要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端有创呼吸机 | - 1、气动电控呼吸机，支持有创通气、高流量氧疗、无创通气。 - 2、具备双通道辅助压监测功能，实时监测食道压和胃内压变化趋势，配有辅助压置管工具和食道压基线校准功能。 - 3、具有人机不同步事件的自动分析识别功能。 - 4、具有能量代谢检测功能，实时连续，指导临床营养支持治疗。 | 2台 | 43万 |  |
|  | 呼吸机-带气囊的胃管 | - 用于辅助压监测 |  |  | 开放型 |
| 2 | 内科胸腔镜 | - 高清成像 - 高分辨率摄像头：提供清晰的胸膜腔视野，确保诊断和治疗的准确性。 - 光源系统：配备高亮度冷光源，确保视野明亮且减少组织热损伤。 - 灵活的操控性 - 可弯曲或刚性镜体：根据需求选择可弯曲或刚性镜体，便于进入胸膜腔的不同区域。 - 多角度视角：镜头角度可调（如0°、30°、45°等），提供全面的视野。 - 诊断功能 - 活检功能：配备活检钳，便于获取胸膜组织样本进行病理分析。 - 实时成像：支持实时视频成像，便于术中进行诊断和决策。 - 治疗功能 - 胸膜固定术：可用于胸膜粘连术（Pleurodesis）,治疗恶性胸腔积液或气胸。 - 积液引流：支持胸腔积液的引流和清除，缓解症状。 - 安全性与可靠性 - 实时监测：监测患者生命体征（如血氧、心率等），确保手术安全。 - 报警系统：内置故障检测和报警功能，及时提示设备异常。 - 便携性与兼容性 - 便携设计：轻便易移动，适合在内镜室或手术室使用。 - 兼容耗材：支持多种耗材和配件（如活检钳、引流管等），适应不同需求。 - 消毒与维护 - 易于消毒：镜体和配件设计便于消毒和灭菌，减少感染风险。 - 维护提示：提供维护和耗材更换提醒，确保设备正常运行。 | 1套 | 50万 |  |
| 3 | 加温加湿高流量氧疗仪 | - 1、具有 尺寸彩色电容触控屏，屏幕亮度可调节。 - 2、内置锂电池，电池续航时间 时间。 - 3、支持氧反馈调节功能，通过设置氧浓度调节范围和目标血氧饱和度范围实现氧反馈功能。用于在设定范围内调节氧浓度使用氧饱和度达到目标范围。 - 4、支持患者吸气峰值流量监测，辅助评估患者状态。 | 4台 | 9万 |  |
|  | 一次性加热呼吸管路套装 | 用于连接患者，进行氧疗通气。 |  |  | - 专机专用 |
| 4 | 无创呼吸机 | - 1、适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，特殊情况下可用于有创通气。支持面罩与呼气阀类型；气切/插管。 - 2、除无创通气功能外具有高流量氧疗的功能。 - 3、人机同步率高，最大峰流速 L/min，泄露补偿最大 L/min,确保给与患者足够的通气量。 - 4、具有病人气体泄漏量图形化指示工具，可指导调节患者面罩的松紧程度。支持内源性PEEP实时监测功能。 | 4台 | 20万 |  |
| 5 | 无创血流动力学监测 | 动态监测患者循环状态，通过监测患者心输出量，前负荷，后负荷，心肌收缩力，颈动脉校准流动时间等等心功能参数来评估患者心功能，评估患者容量状态，动态进行补液治疗，降低补液风险。 | 1套 | 48万 |  |
| 6 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | 1、适合监测和评估慢性肝病的量化工具，利用瞬时弹性剪切波安全无创技术，以Kpa为单位的硬度单位量化显示每次检测的肝脏硬度值以便于评估肝纤维化程度。根据超声波在肝脏组织内衰减程度，评估肝脏组织内脂肪变程度。 2、 种评分系统，满足科室研究和药物临床试验要求。 3、取样点定位：A模式、TM模式同步显示确定取样点的位置；确定取样点的位置，可提示血管、异质、非肝脏区域等，更快速的完成定位。 4、报告输出：能够导出EXCEL、Fibx、PDF多种格式报告，报告模板可修改； 5、探头：超声定位和纤维扫描二合一探头，兼具定位与纤维扫描功能，确保定位点即是扫描点，数据准确操作便捷，更高效。无需先用超声定位、也无需超声资质。探头前段横截面为圆形： 直径 mm ,减少病人肋间隙的影响。 6、LED指示灯显示探头工作状态；二合一探头的超声频率：固定频率， MHz；手动按压触发按钮，方便日常操作。 7、配备工作站（请标注工作站品牌及型号）。 | 1套 | 100万 |  |
| 7 | 高通量基因测序仪 | 主要配置有：基因测序仪，全自动核酸纯化仪，全自动核酸提取仪，荧光定量仪（2台），破壁仪，全自动核酸蛋白分析仪，服务器。 该套设备可以一次性对超230种病原微生物进行靶向基因测序。 | 1套 | 100万 |  |
|  | 高通量基因测序试剂 | 试剂包括：核酸提取试剂、核酸纯化试剂、扩增试剂、快速检测芯片及相应耗材（加样枪头、扩增八连管等） |  |  | 专机专用 |
| 8 | 全自动流式细胞仪 | 主要配置有：流式细胞仪，流式样本前处理仪器。 该套设备可以对CD4/CD8绝对计数和样本进行自动加样处理并进行检测。 | 1 | 45万 |  |
|  | 试剂及耗材 | 须与设备配套使用 |  |  | 开放型 |
| 9 | 液滴数字PCR系统 | 液滴数字PCR系统包含设备：样本制备仪、PCR扩增仪、生物芯片阅读仪；主要用于液滴的生成，PCR扩增和荧光扫描分析。 检测器为 检测器， 检测通道数：不少于 色荧光检测通道，无需定制通道。 具有为了配合临床更加方便地开展检测工作，配置同品牌的全自动数字PCR体系构建系统。 | 1 | 70万 |  |
|  | 试剂及耗材 | 血流感染病原体核酸试剂盒及相应耗材 |  |  | 专机专用 |